Feux à éclats

Ce montage à pour but de simuler des éclats de soudure à l’arc dans un atelier.

Il se compose de 2 oscillateurs. Le 1er doit fournir une fréquence rapide aux alentours de 16 Hz. Le 2ème doit une fréquence très lente aux alentour de 0,5 Hz. Quant à celui-ci son rapport cyclique sera décalé de telle manière que, l’adition des 2 signaux puissent donner l’illusion d’un temps court pour les éclats et un temps plus long ente les 2 éclats.

Pour le 1er oscillateur un simple montage avec des NAND (4011) fera l’affaire. Pour le 2ème oscillateur, c’est le décalage de son rapport cyclique dans un temps relativement long qui nous intéresse. (555)

+12V continu

8      4

7

555

6           3

2    1     5

Ra					     13         11   8        				R7

12               9        10

R3       					   	       D3

R4		  R5	C3

Rb        D2								5       4  2      3   R6

6            1

D1												T1

C1			         C2

0V

Ra = 51KΩ,	Rb = 120KΩ	R3 = 10KΩ	R4 & R5 = 56KΩ	R6 = 1KΩ	R7 = 1200Ω

C1 = 100µF 25V	C2 = 10nF	C3 = 1µF

D1 & D2 = 1N4148	D3 c’est la LED blanche

T1 = 2N2222

Oscillateur lent = 555

Oscillateur rapide 4011

(4 circuits dans le même boitier & son alimentation : la borne 14 va au +12V la borne 7 à 0V)

Réglages du 555 :

Actuellement Ra = 51KΩ soit 5 secondes d’éclairement

Rb = 120KΩ soit 10s d’extinction

On peut modifier les cycles d’allumage et d’extinction tel que :

Si Ra	    = 47KΩ pour 4 secondes & Rb	    = 150KΩ pour 12s

En temps normal quand Ra = 2 x Rb l’oscillateur à un rapport cyclique symétrique = 1.

Ce qui nous intéresse c’est son décalage.

Quant au signal rapide (correspondant aux éclats)

Ainsi à chaque fois que l’oscillateur lent à un bit = à 1 le signal du 1er  oscillateur est transmis

En fait les 2 signaux ne sont pas additionnés mais multiplier.

Quand les valeurs du signal du 1er et 2ème oscillateur sont à 0 on a : 0 x 0 = 0

Quand la valeur du 1er est à 1 et si le 2ème est à 0 on a : 1 x 0 = 0

Quand la valeur du 1er est à 0 et le 2ème est à 1 on a : 0 x 1 = 0

Si les 2 sont à 1 on a : 1 x 1 = 1

Ce qui nous donne le signal :

Signal 2

Signal 1

Le mieux quand on peut le faire c’est de mettre un condensateur de 1µF en C1 et de prérégler le signal à l’oscilloscope.

On peut utiliser un 555 pour faire l’autre oscillateur si l’on est puriste dans ce cas il faut que Rb soit égal à 2fois Ra et la formule sera :

F(Hz) =     1,44		La période : T(s)= 0,69 (Ra+2Rb)C ; c’est la durée de l’impulsion

(Ra+2Rb)C							du niveau haut (soit 1/2 période)

NOTE : Les signaux sont multipliés avec des ET ou multipliés inversés avec des NAND

Les signaux sont additionnés avec des OU où additionnés inversés avec des NOR

Pour les remettre en ET où OU il faudra les inverser, tel qu’il est dessiné dans le schéma

de principe pour attaquer le transistor. Ici ça évite de multiplier les circuits, quand on

peut faire autrement.