Marche en UM ou réversibilité

Voici  un petit montage simple pour faire fonctionner des trains en réversibilité : (en analogique)

(+)									(-)

rail

motrice

d1                d2

d3	         d4

Voiture

intermédiaire

Voiture

intermédiaire

Voiture pilote

rail

(-) sens du train				        sens du train (+)

4 diodes 1N4007 et c’est fait. Il faut juste des attelages électriques. J’utilise des Viessmann muni de languettes de contacts référence 5048.

Les attelages et les dételages sont faciles à faire.

De plus ils sont compatibles avec les Fleischmann.

Ainsi quelque soit le sens de la marche du train le courant est pris toujours en tête, ce qui facilite grandement la signalisation.

Le courant va toujours du + vers le – et se sont les diodes qui assurent cette circulation.

Dans le cas ou l’on veut supprimer ce système ou utiliser la machine seule, il est évident qu’il faudra court circuiter les 2 diodes d2 et d4. Des mini interrupteurs feront l’affaire, car le courant limite est de 350mA. C’est ce que consomment nos trains.

Il faudra cependant faire attention comme indiqué sur le schéma ci-dessous à croiser les fils, car si le + arrive en haut sur l’attelage il faut qu’il reste en haut sinon il se retrouve en bas de l’autre coté. D’autant plus que si l’on retourne la voiture ou si l’on interverti les voitures intermédiaires il n’y aura aucun problème.

Voiture intermédiaire

On le voit bien ici, si l’on retourne le véhicule ci-dessus le sens du courant est respecté